FOLIE 1: Titelfolie (30 Sekunden)

„Hallo, mein Name ist Burak Güldüz und ich präsentiere euch heute mein Projekt zur automatischen Klassifikation von Fahrerzuständen. Das Ziel ist, mit Eye-Tracking und Sensordaten die Aufmerksamkeit eines Fahrers in Echtzeit zu erkennen, ob er aufmerksam ist, abgelenkt oder aggressiv fährt. Und das ganz ohne manuelles Labeln der Daten.

FOLIE 2: Motivation & Problemstellung (1 Minute)

„Warum ist das wichtig? Die WHO zeigt: 94 Prozent aller Verkehrsunfälle entstehen durch menschliches Fehlverhalten. Das ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Moderne Fahrzeuge wie z.B der Tesla Autopilot nutzen noch sehr primitive Methoden mit nur Drucksensoren im Lenkrad zur Aufmerksamkeitserkennung. Das funktioniert überhaupt nicht, wenn ein Fahrer mit einer Hand lenkt und gleichzeitig auf sein Handy schaut. Genau das ist die kritischste Situation.

Unser Problem ist wir haben Sensordaten aus dem VTI-Fahrsimulator. Unter anderem Fahrzeugdynamik, Eye-Tracking und sogar die Herzrate.

Aber: Keine einzigen Labels für die Ground-Truth. Die zentrale Herausforderung war also wie generieren wir gute Labels.

FOLIE 3: Ziele dieser Arbeit (1 Minute)

Unsere Lösung basiert auf vier Säulen.

Erstens: Absolute Threshold Labeling. Wir nutzen nicht relative Perzentile pro Fahrt, das würde zu sessionabhängigen Definitionen führen. Stattdessen verwenden wir globale, Thresholds. Ein hoher Jerk von z.B. 5 Meter pro Sekunde bedeutet das Gleiche für jeden Fahrer, in jeder Fahr session.

Zweitens: Temporal Persistence. Wir glätten kurzzeitige Spikes mit einem 2-Sekunden-Fenster, damit einzelne Rauschpunkte nicht zu Labeling-Flackern führen.

Drittens: Ist die Feature-Fusion. Wir kombinieren 37 Features aus drei Modalitäten und zwar die Fahrzeugdynamik wie Jerk und Lenkgeschwindigkeit, Blickverhalten wie die Off-Road-Ratio, und physiologische Signale wie Herzrate.

Viertens: Ist eine vollständige End-to-End Pipeline mit über 5 Millionen Trainingssamples aus dem VTI-Simulator.

FOLIE 4: Datenerfassung & Modalitäten (1 Minute)

„Die Daten stammen vom Swedish National Road and Transport Research Institute – dem VTI-Fahrsimulator. Das ist eine high fidelity Fahrumgebung mit 180 Grad Sichtfeld, realistischer Fahrzeugdynamik und integrierten Eye-Tracking-Systemen.

Wir erfassen drei Datenströme gleichzeitig und zwar die Fahrzeugdynamik wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Jerk, Lenkwinkel mit 50 Hz Sampling. Eye-Tracking mit dem Varjo XR-Headset mit horizontaler und vertikaler Blickrichtung mit 90 Hz, sowie Augenlidentöffnung als Müdigkeitsindikator. Und Physiologie wie die Herzrate abgeleitet vom EKG-Signal, RR-Intervalle für Herzratenvariabilität.

Das große technische Problem: ist Alle diese Daten stammen aus verschiedenen Dateien mit unterschiedlichen Sampling-Raten. Wir synchronisieren alles auf 50 Hz durch lineare Interpolation und behandeln fehlende Werte durch Backward-Fill, Forward-Fill und Zero-Fill.

FOLIE 5: Feature Engineering: 37 Features (1 Minute 15 Sekunden)

Aus diesen Rohsignalen engineeren wir 37 Features mit einem gleitenden 50-Sample-Fenster (rolling window) das sind etwa 1 Sekunde Daten bei 50 Hz.

Die Aggressive-Driving-Features sind logisch: Wenn ein Fahrer aggressiv fährt, sieht man das in der Ruckartigkeit also dem Jerk. Das ist die Ableitung der Beschleunigung und zeigt, wie ruckartig der Fahrer beschleunigt. Dann gibt es Lenkgeschwindigkeit und Gaspedalwechsel-Frequenz. Auch das Verhältnis kritischer Abstände – wenn die Zeit zum Vorderfahrzeug unter 2 Sekunden ist.

Für unaufmerksame Fahrweise sind die Features anders: Spurabweichung – wie stark weicht der Fahrer von seiner Normallinie ab? Off-Road Gaze-Ratio – wie lange schaut der Fahrer nicht auf die Straße? Augenlidentöffnung als Müdigkeitsindikator. NDRT-Fehlerrate aus der Arrow-Task – wenn Fahrer Nebenaufgaben schlecht lösen, sind sie abgelenkt.

Dazu kommen 9 kontextuelle Features wie die Anzahl umgebender Fahrzeuge und Physiologie."

FOLIE 6: Label-Generierung: Absolute Threshold Labeling (1 Minute 30 Sekunden)

„Jetzt zum Herzstück des Projekts: Wie generieren wir Labels ohne Ground Truth?

Phase 1: Wir analysieren die Datenverteilung und setzen Schwellenwerte auf den 85. bis 90. Perzentilen. Das sind absolute Werte und nicht relativ zur Person oder Session. Ein hoher Jerk ist überall im Datensatz definiert als die oberen 10 Prozent aller Jerk-Werte.

Phase 2: Kritische Events. Wenn der Blick mehr als 30 Grad von der Fahrbahn abweicht oder der Jerk über unseren Schwellenwert liegt, markieren wir das als kritisches Ereignis. Das hat höchste Priorität.

Phase 3: Akkumulatives Scoring. Einzelne Features können Rauschen enthalten. Aber wenn mehrere schwache Indikatoren zusammenkommen – leichte Spurabweichung UND mehrere Fehler bei NDRT UND niedrige Fahrkontrolle-Flüssigkeit – dann ist der Fahrer wahrscheinlich abgelenkt. Wir nutzen gewichtete Scores: 40 Prozent für Spurabweichung, 30 für NDRT-Fehler, 30 für Kontrollflüssigkeit.

Phase 4: Temporal Persistence – das 2-Sekunden-Fenster, das ich erwähnt habe. Ein aggressives Ereignis bei t=10 Sekunden bleibt aktiv für die Zeit von 9 bis 11 Sekunden. Das verhindert Label-Flackern und entspricht menschlicher Reaktion.

Das Entscheidende: Das Modell sieht nur die 37 Features, nicht die Labeling-Regeln. Es lernt also nicht unsere Regeln auswendig, sondern erkennt echte Muster."

FOLIE 7: Modellierung: Random Forest (Baseline) (45 Sekunden)

Für die Klassifikation nutzen wir zunächst Random Forest – eine simple, Ensemble-Methode. Der Random Forest baut mehrere Entscheidungsbäume parallel auf – in unserem Fall sind es 200 Bäume. Jeder Baum wird auf einem zufälligen Subset der Daten und Features trainiert. Am Ende wird über alle Bäume abgestimmt. Die Mehrheit gewinnt. Das ist sehr robust gegen Overfitting.

Die Hyperparameter sind konservativ: max_depth 5 begrenzt die Komplexität, min_samples_split 30 garantiert zuverlässige Splits. Das Wichtigste: class_weight='balanced'. Das kompensiert unser Klassenungleichgewicht. Wir haben nämlich 52,5 Prozent Attentive, aber nur 24,7 Prozent Inattentive und 22,8 Prozent Aggressive. Ohne balancing würde das Modell immer Attentive vorhersagen und die seltenen Klassen ignorieren.

FOLIE 8: Random Forest: Ergebnisse (45 Sekunden)

Random Forest erreicht auf 5 Millionen Datensätzem eine 88.87 % Accuracy. Das ist ein solides Ergebnis für einen baseline. Der Train-Test Gap ist weniger als 1 Prozent – das zeigt, dass das Modell gut generalisiert und nicht zu Overfitted.

Cohen's Kappa ist 0,8129. Das ist Metrik für Übereinstimmung, und gilt als starke Übereinstimmung. Die Per-Class F1-Scores sind: Attentive 0,92, Inattentive 0,89, Aggressive 0,89. Das ist ausgewogen, aber die seltenen Klassen sind nicht so stark wie die dominante Klasse.

Wie wir hier and der Confusion Matrix erkennen können hat wird Inattentive oft mit Attentive verwechselt was höchst wahrscheinlich and der Labeling Logik liegt. Aber die Test Ergebnisse sind nicht schlecht.

Ein Problem mit dem Random Forest ist das unser Datensatz wie wir vorher and den Labels gesehen haben sehr unbalanciert ist, der RF baut die Bäume Parallel auf und jeder Baum optimiert sich selbst. Das heißt Bäume sind Systematisch besser in Attentive, was wir mit dem class_weight balanced als paramter ein wenig kompensieren aber die Effektivität davon ist begrenzt. Und dafür gibt es zum Glück eine bessere Architektur und zwar Gradient Boosting.

FOLIE 9: Modellierung: LightGBM (Optimiert) (45 Sekunden)

LightGBM ist ein Gradient Boosting Framework, fundamental anders als Random Forest. Statt parallel Bäume zu bauen, baut der LightGBM die Baüme sequenziell. Der erste Baum schaut auf alle Daten. Der zweite Baum fokussiert sich gezielt auf die Fehler des ersten Baums. Der dritte Baum korrigiert die verbleibenden Fehler. Das heißt, das Modell lernt iterativ die schwierigen Samples zu korrigieren.

Und das ist für unbalanzierte Datensätze wie unseres viel besser Weil es speziell Fehler optimiert. Wenn der erste Baum aggressive Fahrweise schlecht erkennt, wird der zweite Baum gezielt aggressive Fahrweise lernen, weil das die größten Fehler sind. Das ist viel effizienter als parallel Training.

Hyperparameter: 200 Estimators für stabiles Ensemble. max_depth 6 – eine Ebene tiefer, aber GBM ist nicht so leicht zu Overfitting neigt. Learning Rate 0,05 – kleine Schritte für Stabilität. Subsample 0,8 und colsample_bytree 0,8 für Regularisierung. Und GPU-Beschleunigung – 80 Sekunden Training statt 95 auf CPU."

FOLIE 10: LightGBM: Ergebnisse & Vergleich (1 Minute)

„LightGBM erreicht 91,97 Prozent Test-Accuracy. Das ist fast 4 Prozent besser als der Random Forest. Der Cohen's Kappa ist 0,8698 was eine sehr starke Übereinstimmung ist.

Per-Class F1-Scores: Attentive 0,94, Inattentive und Aggressive beide 0,90.

Zusammenfassung des Vergleichs: LightGBM ist +3,66 Prozent besser in der Accuracy, +5,68 Prozent besser in Cohen's Kappa. Und das Training war 2,3 mal schneller bei nur 74 Sekunden statt 174 Sekunden.

FOLIE 11: Statistische Merkmale & Label Distribution (1 Minute)

„Der Datensatz: 5 Millionen Samples, 37 Features. 4 Millionen zum Training, 1 Million zum Testen – 80/20 Split session-basiert, nicht zufällig, um Datenlecks zu vermeiden. Die Sampling-Rate ist 50 Hz.

Die Label Distribution: 52,5 Prozent Attentive, 24,7 Prozent Inattentive, 22,8 Prozent Aggressive. Das ist leicht unbalanciert – deshalb class_weight='balanced'.

Zusätzlich könnte ich hier eine Korrelationsmatrix zeigen, die zeigt, wie stark Features miteinander korrelieren. Einige Features sind hochkorreliert, z.B. Jerk und Beschleunigungsvariabilität – aber das ist physikalisch zu erwarten."

FOLIE 12: Confusion Matrix & Klassifikation (1 Minute)

„Hier sehen wir die Confusion Matrix für LightGBM. Die Diagonale – korrekte Klassifikationen – ist sehr dominant.

Für Attentive: 497.937 richtig, nur 10.009 als Inattentive falsch klassifiziert, 16.163 als Aggressive. Das ist eine True-Positive-Rate von 95 Prozent. Der Fahrer ist sehr robust erkannt.

Für Inattentive: 218.734 richtig. Aber 22.882 werden fälschlich als Attentive klassifiziert – 9,3 Prozent. Das ist die schwierigste Klasse. Warum? Weil Unaufmerksamkeit subtile Muster sind. Eine kleine Spurabweichung könnte normale Variation sein oder Ablenkung.

Für Aggressive: 228.157 richtig. 15.490 falsch als Attentive – 6 Prozent. Das könnte daran liegen, dass erfahrene aggressive Fahrer präzise fahren – hohe Geschwindigkeit, aber niedriger lateral-std. Das ist ein interessantes Edge-Case."

FOLIE 13: Top Features & Insights (1 Minute)

„Welche Features sind am wichtigsten? Das zeigt uns die Feature Importance.

Rank 1 mit 15,2 Prozent: Gaze Off-Road Ratio. Das ist konsistent mit State-of-the-Art Verfahren – der Blick ist das stärkste Signal. Wenn jemand nicht auf die Straße schaut, ist er oder sie offensichtlich abgelenkt.

Rank 2: Jerk mit 10,8 Prozent. Die Ruckartigkeit ist das zweitstärkste Signal für aggressive Fahrt.

Rank 3: Lateral Position Std mit 9,5 Prozent. Spurabweichung.

Das Muster ist klar: Blickverhalten dominiert, Fahrzeugdynamik folgt, Physiologie ist weniger wichtig. Die Herzrate ist immerhin Rank 9 – relevant, aber nicht dominierend, wahrscheinlich sehr unterschiedlich zwischen Fahrern.

Diese Hierarchie validiert unseren Label-Generierungs-Schema – die Features, die wir wichtig einstuften, sind tatsächlich prädiktiv."

FOLIE 14: Zusammenfassung & Ausblick (1 Minute)

„Zusammenfassung: Wir haben eine vollständig datengesteuerte Pipeline entwickelt. Das ist ein großer Schritt gegenüber bestehenden Systemen, die entweder primitive Sensoren nutzen oder manuelle Labels brauchen.

Schlüsselergebnisse: 91,97 Prozent Accuracy, Cohen's Kappa 0,87, alles ohne eine einzige manuelle Annotation. Das funktioniert, weil unser Absolute-Threshold-Labeler logisch und physikalisch interpretierbar ist.

Zukünftige Arbeiten: Erstens, Echtzeit-Integration in Fahrassistenzsysteme – LightGBM ist klein und schnell genug für embedded Systems. Zweitens, Transfer Learning auf Real-World-Daten – unser Simulator ist realistisch, aber die echte Welt ist anders. Drittens, Unsupervised Learning – Clustering, um Fahrstile zu entdecken, die wir nicht explizit programmiert haben. Viertens, Takeover-Readiness für autonomes Fahren – wie schnell kann ein Fahrer reagieren, wenn das Auto die Kontrolle zurückgibt?"

FOLIE 15: Danke/Questions (30 Sekunden)

„Das war meine Präsentation. Ich stehe für Fragen zur Verfügung – ob zu den technischen Details der Pipeline, zur Label-Generierung, zur Modellvalidierung, oder zu praktischen Anwendungsfällen. Vielen Dank!"